金刚（集团）白山水泥有限公司

熟料生产线技术改造方案

- 一、企业现状

- 金刚（集团）白山水泥有限公司现有φ4.3*66m  3200t/d熟料生产线一条，年设计产能120万吨，并配备6MW纯低温余热发电机组一套。粉磨站φ3.8*13m水泥磨加HFCG160-140辊压机一条，设计产能100万吨。

- 二、改造方案

- “十三五”期间节能改造完成项目

- 1、项目名称：粉磨技术改造项目

- 技术路线：对原有生料中卸式管磨进行改造，采用国内先进的辊压粉磨技术，总投资4021万元

- 时间节点：2017年11月-2018年4月

- 预期目标：改造后吨生料电耗下降7.79kwh，熟料电耗下降7.23kwh。

- 2、项目名称：预热器及分解炉进行降阻改造项目

- 技术路线：对预热器及分解炉进行降阻改造，总投资805万元

- 时间节点：2018年11月-2019年4月

- 预期目标：吨熟料电耗下降1.5kwh

- ”十四五”期间节能改造完成项目

- 1、项目名称：风机电机改造项目

- 技术路线：对原有高温风机电机和窑尾排风机电机进行改造，总投资63.6万元。将高温风机2000kw高压异步绕线式电机改为2000kw高压变频电机，将窑尾排风机1250kw高压异步绕线式电机改为1000kw高压变频电机

- 时间节点：2022年4月-7月

- 预期目标：对原有高温风机电机和窑尾排风机电机进行改造项目日节电量2000kwh，吨熟料电耗下降0.51kwh；将窑尾排风机1250kw高压异步绕线式电机改为1000kw高压变频电机，日节电量1000kwh，吨熟料电耗下降0.25kwh

- 项目名称：空压机改造项目

- 技术路线：对原有熟料线空压机进行改造，总投资45.6万元。将原有4台132kw 22m3单螺杆空压机改造为4台110kw二级压缩空压机，其中有一台为变频调速空压机（根据系统供气压力自动调整转速）

- 时间节点：2022年6月-7月

- 预期目标：日节电量1000kwh，吨熟料电耗下降0.25kwh

- 3、项目名称：高温风机及循环风机改造项目

- 技术路线：对原有高温风机和2台生料循环风机进行改造，总投资264万元，将原有风机替换为高效节能风机

- 时间节点：2022年12月-2023年4月

- 预期目标：2台生料循环风机日节电4100kwh，吨熟料电耗下降1.05kwh；高温风机预期节电效果正在检验

- 4、项目名称：新增秸秆颗粒替代部分原煤项目

- 技术路线：新增秸秆颗粒替代部分原煤项目，增加1台破碎机，总投资90万元左右

- 时间节点：2022年12月-2023年4月

- 预期目标：2吨秸秆颗粒可省原煤1.2吨，日节煤30吨；增加1台破碎机，日节煤58-72吨左右，同时节电。

- （三）”十四五”期间计划节能改造项目

- 1、项目名称：预热器降阻节能改造项目

- 技术路线：项目预计总投资495万元，主要对C1、C3、C4、C5旋风筒上升管道长度、散料盘定位高度、C1出口管道等同步进行调整

- 时间节点：2023年11月--2024年3月

- 预期目标：吨熟料电耗下降1.5kwh

- 2、项目名称：空压机节能改造项目

- 技术路线：项目预计总投资80万元，将原有4台132kw 23.6m3单螺杆空压机改造为4台90kw23.6m3双级压缩永磁变频螺杆空压机

- 时间节点：2023年7月--2023年10月

- 预期目标：吨水泥电耗下降0.75kwh。

- 项目名称：罗兹风机节能改造项目

- 技术路线：项目总投资106万元，主要将现有5台罗兹风机改造为磁悬浮离心鼓风机

- 时间节点：2024年2月--2024年3月

- 预期目标：吨熟料电耗下降0.5kwh

- 项目名称：水泵节能改造项目

- 技术路线：进行水泵节能改造现场测试

- 预期目标：节能10%

- 时间节点：2024年2月--2024年3月

- 项目名称：拖动电机进行节能改造项目

- 技术路线：对熟料生产线和水泥生产线部分拖动电机进行节能改造，将原有异步电动机更换为永磁电动机

时间节点：2025年1月--2025年12月

- 预期目标：节电效果待评估